Université Mohammed V-Agdal

Faculté des Sciences de Rabat

Département d’Informatique

Année Universitaire 2010-2011

SMI

TP 2 : Routage dynamique (RIP)

Objectifs :

Configuration des routeurs et tester le routage statique (NB. Tapez ? pour le help)

Configuration des machines et des routeurs :

- Configurer toutes les interfaces réseaux pour respecter le plan d’adressage ci-dessus.

- Utiliser la commande winipcfg, pour les machines utiliser les adresses 0.0.0.2

- Configurations des routeurs :

  - Utiliser la commande enable

  - attribuer des noms aux routeurs : hostname sale ou rabat ou casa.

  - Configurer les interfaces Ethernet, repérer le non des interfaces en tapant la commande show interfaces

  - puis la commande configure terminal (pour rentrer dans le mode configuration)

  - taper la commande interface eth0 (pour l’interface Ethernet 0)

  - taper la cammande ip address @IPeth0Routeur masque

  - no shutdown (pour activer la carte)

  - n’oublier pas de sortir de l’interface et de rentrer à la nouvelle interface à configurer.

  - faire la même chose avec toutes les interfaces (interfaces Ethernet et séries) des routeurs.

  - Pour visualiser l’état des différentes interfaces du routeurs, taper la commande : show interfaces, vérifier que toutes les interfaces sont up.

  - Tester la connectivité entre les différentes machines : ping IP_machine

  - Afficher la configuration de votre routeur : show conf

  - Afficher la table de routage de chaque routeur : show ip route

Configuration de routage dynamique (protocole RIP) :

  - Entrer les routes dynamiquement sur les différents routeurs :

    - router RIP

    - Network @IP_res_voisin

  - Afficher la table de routage des routeurs

  - Tester à nouveau des ping entre les machines

  - Entrer une route statique sur le routeur 1 (Routeur salé par exemple)

  - Afficher la table de rouage. Qu’est ce que vous remarquez ?

  - Sauvegarder toutes les configurations