Université Mohammed V-Agdal

Faculté des Sciences de Rabat

Département d’Informatique

Année Universitaire 2010-2011

SMI

TP 3 : Routage dynamique (OSPF)

Objectifs :

Configuration des routeurs et tester le routage statique (NB. Tapez ? pour le help)

Configuration des machines et des routeurs :

- Configurer toutes les interfaces réseaux pour respecter le plan d’adressage ci-dessus.

- Utiliser la commande winipcfg, pour les machines utiliser les adresses 0.0.0.2

- Configurations des routeurs :

  - taper la commande interface eth0 (pour l’interface Ethernet 0)

  - taper la cammande ip address @IPeth0Routeur masque

  - no shutdown (pour activer la carte)

  - Pour visualiser l’état des différentes interfaces du routeurs, taper la commande : show interfaces, vérifier que toutes les interfaces sont up.

  - Tester la connectivité entre les différentes machines : ping IP_machine

  - Afficher la configuration de votre routeur : show conf

Configuration de routage dynamique (protocole OSPF) :

  - Visualiser les protocoles de routage sur tous les routeurs : show ip protocols

  - Effacer les routes dynamiques : clear ip route

  - Entrer les routes dynamiquement en utilisant le protocole de routage OSPF :

i. router ospf 100 , ii. Network @IP masque_genric area 0

  - Afficher la table de routage des routeurs

  - Tester à nouveau des ping entre les machines.

  - Afficher l’état de l’interface eth0/0 des routeurs salé, rabat et casa : sh int ospf eth0

  - Afficher les voisin de chaque routeur : sh ip ospf  neigbors

  - Changer la priorité du routeur salé : int eth0/0, ip ospf priority 50

  - Sauvegarder toutes les configurations

Configuration de routage dynamique (protocole IGRP) :

  - Entrer les routes dynamiquement en utilisant le protocole de routage IGRP :

i. router igrp 11 (11est le N° du AS) , ii. Network @IP_net_id

  - Refaire les mêmes manipulations précédentes.

  - Désactiver igrp sur le routeur rabat puis activer le protocole eigrp

  - Tester la connectivité entre les machines.