# UNIVERSITÉ  MOHAMMED V– AGDAL

FACULTÉ DES SCIENCES

Rabat

Master: Énergie et technologie des matériaux

E.T.M

Module 2 : Travaux pratiques d’analyse numérique

- KAMAL GUERAOUI

Professeur de l’Enseignement Supérieur et Responsable de l’Équipe de Modélisation en Mécanique des Fluides et en Environnement

- ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2010 - 2012

TP N° 1: Problème de pollution atmosphérique

Master E.T.M.

Module 2: Analyse numérique

Partie I:

- Quelles sont les différentes sortes de pollutions atmosphériques?

- Quelles sont les origines de la pollution atmosphérique ?

- Quelles sont les conséquences de la pollution atmosphérique ?

Partie II :

Le phénomène de transport d’un polluant dans l’atmosphère dans une  zone (de dimensions [Longueur, Lx=2 km ; largeur, ly= 1 km ; hauteur, h=10 km]) où règne une vitesse de vent uniforme u=α i (α=0.3) peut être régi par l’équation suivante :

∂ρC∂t+divρuC=divDgradC+S                                                                             (1)

Où:ρest la densité volumique du mélange air-polluant, C la concentration du polluant, D le coefficient de diffusion et S la source extérieure.

Dans le cadre de ce TP, on suppose que le coefficient de diffusion est constant et égal à l’unité et qu’il n’y a pas de sources extérieures.

- Problème de transport de polluant dans le sens horizontal

On suppose, dans cette partie, que la concentration ne dépend que de la variable horizontale x et du temps t et que la densité volumique est constante et prise égale à l’unité.

- Que devient l’équation (1) ?

- En adoptant la méthode implicite, établir l’équation algébrique sachant que le temps du suivi du phénomène est égal à 30 min.

- Dans le cas stationnaire, préciser la solution analytique sachant que C(x=0)=5 et C(x=Lx)=0.

- A l’aide de la méthode de double balayage, résoudre l’équation algébrique.

- Dans un même graphe représenter les deux solutions analytique et numérique.

- Problème de transport de polluant dans le sens vertical

On suppose, dans cette partie, que la concentration ne dépend que de la variable verticale z et du temps t et que la densité volumique est toujours supposée constante et égale à l’unité.

- En projetant l’équation (1) suivant l’axe verticaloz, préciser l’équation obtenue.

- En adoptant la méthode implicite, établir l’équation algébrique sachant que le temps du suivi du phénomène est égal à 30 min.

- Dans le cas stationnaire, préciser la solution analytique sachant que C(z=0)=5 et C(z=h)=0.

- A l’aide de la méthode de double balayage, résoudre l’équation algébrique.

- Dans un même graphe représenter les deux solutions analytique et numérique.

- Conclusion

Interpréter les deux graphes 1e et 2e et conclure.

TP N° 2: Problème de pollution dans les sols non saturés

Master E.T.M.

Module 2: Analyse numérique

Partie I:

- Quelles sont les différentes sortes de pollutions au niveau des sols?

- Quelles sont les origines de la pollution au niveau des sols?

- Quelles sont les conséquences de la pollution des sols ?

Partie II :

Le phénomène de transport des polluants dans les sols non saturés dans une  zone (de dimensions [Longueur, Lx=2 km ; largeur, ly= 1 km ; profondeur, h=10 km]) où règne une vitesse d’infiltration uniforme q=α i (α=0.1) peut être régi par l’équation suivante :

∂CiS∂t+∂ρdNi∂t=∇SD1,i∇Ci+Ciq+jRi,j(Ci,Ni)                                                      (1)

Où: Ni et Ci sont les concentrations de l’élément (i) dans la phase solide et liquide

Respectivement, S la saturation,  D1i le coefficient de diffusion de l’espèce i, ρd la densité volumique de la phase solide et Ri,j la source interne et/ou puits.

Dans le cadre de ce TP, on ne considère que le transport de polluant d’un seul élément dans la phase liquide avec un coefficient de diffusion constant et égal à l’unité et qu’il n’y a pas de source interne et/ou puits.

  - Problème de transport de polluant dans le sens horizontal

On suppose, dans cette partie, que la concentration ne dépend que de la variable horizontale x et du temps t et que la densité volumique et la saturation S sont constantes et prises égales à l’unité.

- Que devient l’équation (1) ?

- En adoptant la méthode Crank-Nicholson, établir l’équation algébrique sachant que le temps du suivi du phénomène est égal à 60 min.

- Dans le cas stationnaire, préciser la solution analytique sachant que C(x=0)=5 et C(x=Lx)=0.

- A l’aide de la méthode de double balayage, résoudre l’équation algébrique.

- Dans un même graphe représenter les deux solutions analytique et numérique.

  - Problème de transport de polluant dans le sens vertical

On suppose, dans cette partie, que la concentration ne dépend que de la variable verticale z et du temps t et que la densité volumique et la saturation S sont toujours considérées constantes et prises égales à l’unité.

En projetant l’équation (1) suivant l’axe verticaloz, préciser l’équation obtenue.

- En adoptant la méthode Crank-Nicholson, établir l’équation algébrique sachant que le temps du suivi du phénomène est égal à 60 min.

- Dans le cas stationnaire, préciser la solution analytique sachant que C(z=0)=5 et C(z=h)=0.

- A l’aide de la méthode de double balayage, résoudre l’équation algébrique.

- Dans un même graphe représenter les deux solutions analytique et numérique.

  - Conclusion

Interpréter les deux graphes 1e et 2e et conclure.